汕尾市人民医院终端设备安全防护系统服务项目

询价文件

采购人：汕尾市人民医院

日期：2026年8月13日

# 第一章  询价邀请函

# 各供应商：

为贯彻落实国家网络安全相关法律法规要求，保障医院信息系统安全稳定运行，保护患者隐私数据和医院核心业务数据安全，现需采购终端设备安全防护系统服务，对医院现有 650 个终端进行全面安全防护，现发出询价邀请，诚邀满足资格要求的供应商前来参与响应报价。

一、项目概况

1、项目名称：汕尾市人民医院终端设备安全防护系统服务项目

2、项目编号：SYZCFW-20260802

3、采购方式：院内询价

4、最高预算：人民币43700元

5、项目情况一览表：

| 采购内容 | 服务期 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 终端设备安全防护系统（对医院现有 650 个终端进行全面安全防护） | 1年 | 43700 |

注：该预算价为包干总价,包含本项目全部服务内容、驻场及技术人员薪酬、业务培训、技术调试、税费及其他完成本项目所需的一切相关费用。响应报价不得超出预算价，否则，无效响应报价。

6、项目具体参数及其他要求详见第二章用户需求，须全部满足所列的要求。

二、供应商资格要求

1.响应供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.响应供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。【响应供应商需提供证明材料，在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)或在响应供应商所在省（市）的地方信用中国网站查询结果为准。】

3.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分支机构响应，必须同时提供总公司/总所的营业执照副本复印件及总公司/总所出具给分支机构的授权书。

4.本项目不接受联合体，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

5.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、供应商或厂商提供近 3 年内具有 3 个及以上医院行业类似项目案例（提供合同复印件），具备专业技术服务团队，提供团队成员资质证书。

7、网络安全专用产品安全检测证书

注：响应供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。

三、项目服务其他要求

（一）项目报价要求：报价是固定价且是唯一的，并未超过本项目采购预算，超出则为无效报价；报价费用为包干总价,包含本项目全部服务内容及技术人员薪酬、业务培训、技术调试、税费及其他完成本项目所需的一切相关费用

（二）响应文件编制及递交：受理以快递方式或是直接向本院递交的纸质响应文件，响应文件需进行密封；响应文件一式三份。封面应注明：项目名称+项目编号+公司名称+联系人+联系电话。

响应文件包括但不限于供应商加盖公章的三证合一营业执照复印件（或营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证复印件、报价明细表（格式自拟，注明质保期，须符合询价文件的所有要求）。

纸质响应文件寄出后（或直接送到医院），请将快递底单发送至邮箱：SYZCB01@163.com。邮件主题：汕尾市人民医院终端设备安全防护系统服务项目，邮件正文须包含：公司名称、项目联系人、联系电话（手机号码）。

（三）实施服务范围：汕尾市人民医院

（四）付款方式：合同签订后支付 50%，系统验收合格后支付 45%，服务期满后支付5%

（五）售后质量承诺：

保证产品是符合国家有关法律规定的产品，其质量、规格及技术特征符合要求，且在广东地区有维修服务点。

四、获取项目询价内容

获取时间：2026年8月13日至2026年8月20日（直接在医院网站官网公告获取）。

五、响应文件接收截止时间：2026年8月20日17时。 迟于接收截止时间寄（送）达我院的，视为无效响应。

收件地址：汕尾市城区滨海大道汕尾市人民医院综合办公楼306

收件人：陈老师

联系电话：0660-8326416

六、评审会议时间：待定（根据采购人工作安排开展评审，响应供应商无需出席）

七、评定成交标准

根据响应文件齐全、满足采购文件全部要求且报价最低者的原则确定成交供应商。报价相同的，按响应文件寄出时间由先到后的顺序确定成交供应商。

汕尾市人民医院

2026年8月13日

# 第二章  采购需求

一、项目背景与概述

1.1 项目背景

为贯彻落实国家网络安全相关法律法规要求，保障医院信息系统安全稳定运行，保护患者隐私数据和医院核心业务数据安全，现需采购终端安全防护系统服务，对医院现有650个终端进行全面安全防护。

1.2 项目目标

建立统一的终端安全管理平台，实现对650个终端的集中管控；构建多层次、全方位的终端安全防护体系，有效防范病毒、勒索软件等安全威胁；满足等保合规要求，提升医院终端安全防护能力和应急响应能力；实现终端资产可视化管理，提高终端安全运维效率。

1.3 服务规模

终端数量：650 个（含医生工作站、护士站终端、办公终端等）；

服务期限：1年（自系统验收合格之日起计算）；

服务范围：650个终端设备。

二、总体功能需求

本项目要求终端安全防护系统具备以下九大核心功能模块，具体技术指标，全面覆盖终端安全防护需求：

三、详细功能需求

3.1 资产管理模块

| 序号 | 功能名称 | 具体需求描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 资产统计 | 记录终端硬件信息，包括 CPU 型号、内存大小、硬盘、硬盘序列号、主板、主板 ID（主机序列号）、显卡、网卡、声卡、显示器信息、BIOS 序列号、BIOS 版本日期以及设备 ID 等，支持导出硬件信息；可显示终端上安装的软件信息，包括软件名称、版本、发布商、安装时间等，支持以软件维度统一对安装的终端下发软件卸载任务。 |  |
| 3.1.2 | 资产采集 | 支持采集进程资产、开放端口、账户资产、启动项、计划任务、环境变量、运行服务等资产。支持终端、资产两个维度来查看，并支持一键检索。 |  |
| 3.1.3 | 资产风险 | 支持对终端资产是否存在风险进行检测，包括是否存在指定高危端口、是否存在不合规账户、是否存在不合规启动项、计划任务，是否使用未激活系统等。风险支持实时展示以及分类统计。 |  |
| 3.1.4 | 终端发现 | 支持 ARP、NMAP、NETBIOS\TCP_SYNC 扫描方式对内网中的网络设备进行探测发现，可查看全网发现终端数、已安装客户端数、未安装客户端数以及不活跃终端数，显示全网或者分组客户端安装率、不活跃率。支持的发现的终端类型包含IP电话、服务器、网络设备、AD服务器、摄像头、手机、打印机、无线AP、移动设备等。 |  |
| 3.1.5 | 资产登记 | 支持设置客户端资产登记功能，可制定资产类型、资产用途、归属部门、使用人、手机、邮箱等信息，可设置登记项是否必填、是否显示；支持开启终端资产登记上报，支持设置登记提醒周期，每次开机提醒、每天固定时间提醒、开机常驻提醒；支持设置终端离线指定天数后，重新上报资产。 |  |
| 3.1.6 | 实名认证 | 产品支持与 LDAP 联动，加入域的客户端登录系统后可实现自动实名认证，未加入域的终端可弹框要求终端手工输入 ldap 账号密码认证。支持设置资产周期认证、开机认证。支持设置实名认证强制策略，对未完成实名认证的终端进行限制。 |  |
| 3.1.7 | 资产同步 | 支持从 LDAP 同步组织架构、用户信息到产品中，无需手工创建分组。支持定期同步；产品支持 LDAP 实名认证后资产同步功能，终端通过认证后可按照终端认证的账号，将客户端自动调整到对应分组中。 |  |
| 3.1.8 | 终端资源监控 | 支持对终端性能进行监控，支持监测 CPU 使用率，超过阈值进行告警。监测内存使用率，超过阈值进行告警。监测硬盘使用情况，剩余空间不够时进行告警。 |  |

3.2 防病毒相关模块

| 序号 | 功能名称 | 具体需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 反病毒引擎 | 具备云端样本鉴定能力，云端具备 310 亿 + 样本数据，有效针对各种病毒文件进行查杀。 产品需支持多引擎查杀技术，至少包括云查杀引擎、大数据特征引擎、人工智能引擎、脚本引擎等4个引擎，客户端支持以图形化方式展示各个引擎的信息,以确保产品可适应不同环境。 支持产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力。 防病毒功能要支持脚本类型的病毒查杀，支持基于脚本类型判断的病毒检测相关技术，通过预设数量的脚本作为样本，计算特征向量建立分类模型，由此建立的分类模型可以对待测脚本的类型进行判定，根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。 防病毒要具备自我学习的机制，提高隔离网环境下病毒查杀能力。支持基于机器学习的程序识别方法，通过对海量样本进行分析，得到识别恶意程序的模型，发现程序内在规律，对未发生的恶意程序进行预防。 获取病毒样本、管理员可以通过管理中心，远程获取客户端隔离区病毒样本文件。 |
| 3.2.2 | 宏病毒专查杀 | 产品需具备宏病毒查杀能力，需提供宏病毒专项扫描功能，终端用户可对客户端执行宏病毒扫描，发现是否存在宏病毒。 |
| 3.2.3 | 防杀毒风暴 | 支持对云平台虚拟机和物理机的映射关系进行手动导入，可展示虚拟机名称、IP 地址、MAC 地址和 Agent 安装状态。对单台物理机上的虚拟机扫描查杀任务并发数量进行限制避免查杀风暴。 |
| 3.2.4 | 扫描策略 | 支持在服务端对客户端下发多种扫描指令，包快速扫描、全盘扫描、强力扫描等；支持对客户端系统设置、常用软件、内存活跃程序、开机启动项以及系统关键位置进行扫描。支持设置扫描任务有效期。 支持对压缩包进行扫描，可设置压缩包的扫描层数，最大扫描压缩包的大小。防病毒软件支持对扫描文件类型进行配置，可选择所有文件、仅程序和文档以提高检测效率。 |
| 3.2.5 | 防感染模式 | 产品支持设置发现病毒后的自动处理方式，可设置为系统自动处理或手动处理；扫描到感染型病毒时，自动进入防感染模式，重新开始全盘扫描并阻止恶意样本反复感染文件。 |
| 3.2.6 | 资源占用 | 提供人性化的扫描控制策略，服务端可限制客户端暂停或停止扫描任务，可控制是否扫描网络映射驱动器，支持速度最快、性能最佳、自定义三种查杀模式。支持自定义设置病毒查杀时，占用的 CPU 使用百分比和内存占用的最大值。 |
| 3.2.7 | 系统修复 | 支持客户端系统插件修复功能，通过服务端对客户端下发系统扫描指令，可扫描客户端 IE 浏览器插件、远程桌面启用、桌面快捷方式等设置是否安全，管理员能够执行批量修复或设置信任。 |
| 3.2.8 | 安全区 | 可设置终端隔离区大小，当隔离区已使用空间达到上限 90% 时，可自动清理隔离区中超过指定时长的文件。支持周期性的上报隔离区、阻止区、信任区的数据，至少支持设置 1/7/15 天等周期，支持设置文件与路径白名单、MD5白名单、后缀白名单、可禁止终端用户添加文件和路径白名单。 |
| 3.2.9 | 病毒库升级 | 支持从服务端给客户端下发病毒库立即升级指令，升级客户端病毒库。支持终端用户手动更新病毒库版本，支持离线更新客户端病毒库。支持从互联网、管理中心、升级服务器进行升级，支持仅互联网、仅内网、优先互联网、优先内网等升级策略。 |
| 3.2.10 | 病毒日志 | 支持查看当日内网整体终端勒索病毒、宏病毒、感染型病毒、挖矿病毒、远控木马、黑客工具进行分类统计，可根据周、月为单位生成防病毒报告；支持对内网病毒日志自动关联攻击团伙 / 家族功能，可以攻击团伙/家族维度查看内网终端感染情况；支持根据病毒日志对未处理的病毒，远程一键处置。 |
| 3.2.11 | 病毒团伙 / 家族情报 | 依据内网病毒查杀日志关联病毒家族 / 团伙信息，信息包括威胁类型、传播方式、特点、简介以及处置建议。每个家族 / 团伙所关联的病毒查杀记录。 |
| 3.2.12 | 系统风险防御 | 针对 Windows 终端，提供统系统风险防御功能：包含网络行为防护、摄像头防护、文件系统防护、风险驱动防护、风险进程防护、注册表防护、系统安全防护、键盘记录防护、软件权限管理；支持自动分析拦截各类系统风险行为。 针对Windows64位操作系统，可利用CPU的硬件虚拟化机制，增强64位系统的安全防护，提供核晶防护功能。 |
| 3.2.13 | 上网风险防御 | 针对 Windows 终端，提上网风险防御功能：包含钓鱼挂马防护、网购安全防护、搜索安全防护、恶意邮件防护（监测 outlook、网易邮件大师等邮件客户端中对方发来网址的安全性）、首页篡改防护（如 IE 首页、浏览器主页防护），支持自定义设置首页URL地址。 支持桌面图标监控，桌面图标修改时会提示。支持软件安装防护，安装软件时净化掉不需要的软件，保持电脑干净、快速。支持开启挂马网站拦截功能，支持自动拦截网页中的欺诈信息，自动拦截网页中的危险Flash文件，支持强力修复浏览器首页、支持使用URL云查询功能。 |
| 3.2.14 | 入口风险防御 | 提供入口防护功能：包含聊天安全防护、下载病毒查杀、U 盘病毒查杀、ARP 防护，网络漏洞防护、变形虫防护；支持聊天安全防护功能：支持检测聊天工具传输文件的安全性，支持安全文件自动去除。重命名，支持顶级聊天软件中发来的网址时，自动检测安全性，添加陌生聊天号码时，自动检测安全性。持U盘安全防护，支持插入U盘后，自动安全检测；支持对黑客常用的风险工具和远控工具进行风险防御 |
| 3.2.15 | 高级威胁防御 | 提供高级威胁防护功能：包含横向渗透防护、无文件攻击防护、软件劫持防护、恶意提权攻击防护等功能，其中横向渗透防护包括远程服务创建防护、远程注册表篡改防护、远程 COM 组件调用防护、远程计划任务创建防护、远程WMI命令执行防护、远程系统工具进程启动防护等常用横向渗透手段的防护。 |
| 3.2.16 | 风险工具防御 | 支持对风险类工具和黑客类工具的防护和检查。 |
| 3.2.17 | 勒索风险防御 | 支持黑客入侵防护，自动阻止高风险的远程登录行为、自动阻止高风险的数据库远程登录行为；支持文档图片防护：支持文档图片防护功能，保护文档、图片不被木马病毒加密破坏，如 CTB-Locker 等；支持对指定终端的登陆、远程登陆增加二次认证控制，除了系统口令外，需结合动态口令完成登陆。动态口令基于TOTP的时钟一次性密钥、支持隔离可疑程序客户端支持勒索远控急救，包括禁用模拟点击、截屏行为、对系统进程、网络、文件的访问进行严格控制、对弱口令、疑似黑客工具及远程软件进行扫描。 |

3.3 勒索防护模块

| 序号 | 功能名称 | 具体需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 智能备份配置 | 本地智能备份：支持对常用文档格式进行备份，如：.doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf，并支持文档类型自定义；可定义智能备份的位置，备份时机，及周期定时备份，可对本地文件备份的恢复目录以及自动清除策略进行统一设置。 支持与办公云盘智能备份联动：支持对常用文档格式进行备份，如：.doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf，并支持文档类型自定义；可定义智能备份的位置，备份时机，及周期定时备份，可对本地文件备份的恢复目录以及自动清除策略进行统一设置。提供办公云盘快速入口，支持用户自动连接办公云盘进行文档上传和下载操作。 |
| 3.3.2 | 勒索风险评估 | 支持对勒索相关风险进行专项基线扫描，根据勒索安全基线逐条判断终端风险，并分类统计展示。 |
| 3.3.3 | 勒索漏洞修复 | 支持对勒索病毒相关漏洞专项扫描展示，可以漏洞维度或者终端维度检测终端漏洞情况，支持对漏洞修复。 |
| 3.3.4 | 勒索行为防御 | 支持对弱口令、疑似黑客工具及远程软件进行扫描，支持被暴破查询：包括系统登陆日志，数据库登陆记录、痕迹清理记录、文件共享日志；支持基于文件监控的勒索病毒智能诱捕。支持远程登录和本地登录两种模式开启动态认证功能，管控中心支持生成动态口令，重置动态口令，解除动态口令和编辑功能。可对终端远程端口进行统一关闭，提高勒索防御能力。 |
| 3.3.5 | 勒索风险统计 | 支持拦截 VNC 攻击，支持拦截 RDP 攻击，拦截 RPC 攻击，拦截 TELNET 攻击，拦截 SMB 攻击，拦截 FTP 攻击，拦截 TOMCAT 攻击，拦截 WinRM 攻击，拦截 SSH 攻击（需提供产品功能截图证明）。 |
| 3.3.6 | 勒索救援 | 提供公网及本地化免费勒索解密工具，可对部分勒索文件进行解密。 |

3.4 漏洞管理模块

| 序号 | 功能名称 | 具体需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | 漏洞管理 | 支持终端漏洞扫描功能，可按照操作系统版本（包含 Windows XP、Windows7、Windows8 以及 Windows10）、Office 版本、第三方软件（包括 Adobe）进行扫描及定时修复。 |
| 3.4.2 | 补丁更新设置 | 支持设置补丁安装完成后提醒、支持补丁下载安装顺序管理、支持蓝屏修复及打补丁影响到编辑 Office 文档时，体现用户保存文档、避免丢失。 |
| 3.4.3 | 停服系统统计 | 支持统计内网中已停服系统（Windows XP、Windows7）的终端数，并能查看关联的终端详情。 |
| 3.4.4 | Windows 补丁管理 | 支持查看服务端下载的补丁文件信息，并可通过服务端页面提供的下载链接下载相关补丁文件。支持管理员配置补丁包含列表、补丁排除列表。终端用户可查看已安装的补丁、已忽略的补丁，可按照 KB 号卸载指定补丁，支持清理补丁安装包，减少对磁盘空间的占用。 |
| 3.4.5 | 补丁统计 | 支持查看搜索补丁的安装情况，支持对补丁批量卸载、查看忽略补丁等 |
| 3.4.6 | 灰度发布 | 支持补丁分发灰度发布功能：当管控中心更新漏洞库时（补丁库），可自动化编排完成补丁库的分发，可将终端分组划分为多个批次，逐步推送补丁 |

3.5 终端管控模块

| 序号 | 功能名称 | 具体需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | 桌面加固 | 支持对终端账号安全加固，支持账号锁定阈值设置、账号锁定时间设置、禁用 Guest 账户。禁用本地管理员账户。是否允许提升账户权限、是否允许增加删除账号。支持对终端密码安全策略检测，支持密码最小长度、最长使用期限、最短使用期限、强制密码历史、是否启用密码复杂度要求等检测。支持自定义弱密码库，支持终端账户弱密码检测。 支持自定义壁纸；在客户端原有壁纸的基础上，支持显示基本信息如算机名称、IP、MAC、归属部门、使用人、手机、邮箱等信息。支持开启屏保并可设置屏保等待时间、恢复时可启用密码验证，可自定义上传屏保文件。 支持开启或禁用用户账户、添加/删除程序、网络共享中心、个性化、管理工具、日期和时间等。支持开启或禁用安全模式，可设置安全模式登录密码。产品可对系统IE浏览器的Internet进行安全配置，可配置安全级别、禁止使用IE代理等。 支持开启或禁用组策略编辑器、注册表编辑器、阻止添加打印机、关闭系统还原、系统共享、用户共享、任务管理器、账户自动登录、远程修改注册表、远程协助、远程桌面、系统防火墙、U盘自动播放等本地安全策略。 支持开启或禁用终端审核策略，审核内容包括审核策略更改、审核登录事件、审核对象访问、审核进程跟踪、审核目录服务访问、审核特权使用、审核系统事件、审核账户登录事件、审核账户管理等。（要求客户端登录用户本身需要有相关的本地策略编辑权限） |
| 3.5.2 | 外联管控 | 产品具备内网终端违规外联检测能力，支持解析域名、PING 探测地址、TCP 建立连接三种外联探测方式，支持以分钟单位设置探测时间间隔，支持以 IP 或域名方式设置探测地址，可对违规终端即时报警，处置。违规外联处罚规则，包括客户端违规外联后弹框提示、断开网络、关机、断开网络+终端锁屏、终端锁屏。 产品具备外网终端互联网出口是否合规的能力，支持企业互联网出口管理，自动发现企业内网的互联网出口，包括出口IP地址、使用终端、最早发现时间，并允许管理员管理。 SSID信息统计：可统计终端连接过的无线SSID信息，在控制中心形成SSID库，可统计SSID的名称、首次发现时间、mac地址、是否可联通互联网，来源等信息；支持SSID管理功能，可根据库信息设置SSID白名单，只允许终端连接白名单内的SSID信号。 支持对终端外联安全进行防护，可禁止客户端修改IP、修改MAC、禁止终端创建热点、禁止多SSID同时连接、禁止有线无线网卡共用。 |
| 3.5.3 | 外设管控 | 支持客户端外设信息自动上报，并由控制中心汇总展示，支持对外设信息进行分类，例外等处理。 支持对终端外接设备进行管理，支持的类型包括移动存储、USB非移动存储、鼠标、键盘、摄像头、打印机、扫描仪、蓝牙、手机、平板、串口、并口、1394、PCMCIA、PS2等接口控制。支持多种设备例外方式，可支持通过设备名称、设备实例路径、设备VID/PID信息对设备进行批量放行，支持内置外置光驱权限分别控制；支持华为云桌面、深信服云桌面网络映射盘的禁用与启用。 |
| 3.5.4 | 服务管控 | 支持以黑白名单的形式，管理终端启动的服务，禁止终端启动违规服务。对于违规启动的行为，可在客户端显示提示信息。支持审计服务状态变。为避免审计日志过多，可设置例外不需要审计的服务、或设置不审计系统服务 |
| 3.5.5 | 进程管理 | 支持上报终端运行的进程，自动生成进程库。支持进程黑名单、灰名单管理：可监控方式模式选择，包含：监控模式、防护模式；支持设置进程黑名单匹配规则，支持按照启动路径、MD5、SH1、产品名称、公司名称、进程名等规则进行控制。 支持进程管理功能，支持进程黑名单、白名单模式进行控制、支持红名单模式：对名单中的进程提供保护，避免被第三方恶意结束。支持国产桌面终端进程红名单，对添加到红名单里的进程进行保护，防止该进程被恶意结束。 |
| 3.5.6 | 主机防火墙 | 支持基于网络五元组设置终端网络访问控制规则、规则内容包含：规则名称、规则描述、规则类型、状态、优先级、动作、方向（双向）、协议、本地地址、本地端口、远端地址、远端端口、应用程序等对终端网络访问进行控制；支持创建域名规则，实现对某一类域名网站进行网络访问控制。支持对客户端网卡的DNS地址进行统一配置。支持对防火墙部署模式进行设置，可设置监控模式和防护模式 |
| 3.5.7 | 文件分发 | 支持 Windows 和国产终端文件分发功能，管理员可配置文件分发参数，可设置分发文件的存放位置、失败重发，支持限制终端在资源占用率不高于 70% 时才接收并运行文件。可配置软件运行参数，使软件静默运行。支持对分发的文件进行签名，避免被恶意利用。 |
| 3.5.8 | 远程控制 | 支持远程协助功能，可支持直接远程或者终端确认两种远程模式，管理员在发起远程时可配置远程控制理由，支持远程控制时在服务端和客户端之间进行双向文件传输。远程控制录屏，支持对管理员远程控制的行为进行录屏，支持下载查看录屏文件。 |

3.6 漏洞免疫模块

| 序号 | 功能名称 | 具体需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 | 系统核心防护 | 针对微软停服系统提供系统核心防护能力，包括内存保护检查、导入导出表检查、系统调用者检查，提供栈置换防护、阻止远程映像、零地址防护、堆喷射防护、内核攻击防护、子系统隔离保护、镜像攻击防护、内核隔离保护等核心防护。支持高中低三个防护级别并提供推荐选项，可根据防护级别的适用场景自主选择防护级别。 |
| 3.6.2 | 微补丁漏洞免疫 | 提供高危漏洞免疫功能，当无法通过常规官方补丁进行漏洞修复或面临突发高危漏洞时，可通过微补丁先行覆盖漏洞，客户端支持展示当前存在的微补丁及对应的 CVE 漏洞信息，内置的微补丁库提供至少 350 个热补丁，可手动开启或关闭每个微补丁的防护状态。 |

3.7 移动存储管控模块

| 序号 | 功能名称 | 具体需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1 | 注册管理 | 提供管理员注册工具和终端 U 盘注册工具两种注册途径。终端注册工具可以发启注册 U 盘的申请，由管理员进行人工审批或自动审批后完成制作。支持自行采购的 u 盘注册为加密 U 盘，可控制 U 盘内网使用权限，及外出使用权限和有效期支持双分区，支持分区大小配置，支持管理员通过U盘管理工具注销已注册U盘。 |
| 3.7.2 | 授权管理 | 支持以组或终端的方式，对终端设备进行注册 U 盘的授权，支持未授权 U 盘的使用权限包括：禁用、只读、读写。支持已授权 U 盘的使用权限包括：禁用、只读、读写。 |
| 3.7.3 | 注册审批 | 支持终端发起 U 盘注册 / 注销申请，管理员审批终端用户申请；支持按分组、时间段、终端名称 / 用户名等类型进行检索。支持终端发起 U 盘外出使用申请，可申请注册 U 盘的安全区外出使用权限，以及外出使用有效期，到期后自动失效。 |
| 3.7.4 | 漫游授权 | 支持将已注册 u 盘漫游到其他管控端，支持 “手动添加” 和 “级联选择” 两种方式进行漫游列表添加。支持对 “漫游分组” 和 “漫游权限” 的授权控制。 |

3.8 安全体检模块

| 序号 | 功能名称 | 具体需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 3.8.1 | 安全体检 | 内置勒索防护检查标准库、Windows 等保三级检查标准库，支持对终端进行安全基线检查，可根据业务需要，配置每个检查项的扣分标准、修复方式以及是否为否决项，支持设置周期检查、开机检查、定时检查等。安全检查项包括身份鉴别检查、访问控制检查、入侵威胁检查。 身份鉴别检查：支持账户锁定阈值、账户锁定持续时间、重置账户锁定计数器、密码长度最小值、密码使用期限、强制密码历史以及密码复杂度要求、远程桌面、远程（RDP）连接要求使用指定的安全层、账户自动登录、限制Guest访问、克隆账户、创建普通用户账户、关闭系统的用户权限分配等检查。 访问控制检查：支持将 Everyone 权限应用于匿名用户、不允许SAM帐户的匿名枚举、不允许SAM帐户的匿名枚举、 允许匿名 SID/名称转换、 重命名管理员帐户、来宾帐户状态、使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录、system32文件访问权限、可疑账号权限、Help Assistant账户状态、可匿名访问的命名管道、可匿名访问的共享、 限制对命名管道和共享的匿名访问、可远程访问的注册表路径和子路径、从远程系统强制关机、共享目录everyone权限等检查。 支持入侵威胁检查：包含关闭自动播放功能、系统共享、NetMeeting Remote Desktop Sharing、Alerter、Messenger、Remote Registry、Remote Desktop Help Session Manager、Telnet远程链接服务、Remote desktop services、数据执行保护、用户帐户控制(UAC)、允许使用快捷键启动粘滞键等检查。 安全审计检查：审核登录事件、审核帐号管理、审核目录服务访问、审核对象访问、审核策略更改、审核特权使用、审核进程跟踪、审核系统事件、审核账户登录事件、管理审核和安全日志、系统过期日志检查。 支持终端风险检查：包括病毒库更新检查、系统漏洞检查、系统账号弱密码检查、使用WIFI方式连接检查、远控软件检查、应用程序检查等；支持系统运行检查包括：高危端口检查、违规外联检查以及病毒检查、隐藏账户检查、对抗状态检查、windows操作系统授权序列号检查等。 |

四、技术参数要求

4.1 系统架构要求

1、采用 C/S+B/S 架构，支持 650 个终端同时在线管理

2、支持 Windows XP/7/8/10/11 等主流操作系统

3、支持国产化操作系统（如麒麟、统信）兼容

4、管理端支持集群部署，保证系统高可用性

5、客户端资源占用低：CPU 占用率≤10%（空闲时），内存占用≤100MB

4.2 性能要求

1、病毒查杀速度：全盘扫描速度≥2GB / 分钟

2、漏洞扫描时间：单终端漏洞扫描时间≤10 分钟

3、策略下发响应时间：≤30 秒

4、日志处理能力：支持每秒处理≥1000 条日志

5、并发管理能力：支持同时管理≥1000 个终端

4.3厂商能力

4.3.1 厂商需具备国际领先的APT发现能力，支持截获国际APT组织50个或以上。（提供官网链接和截图，并在官网有明确说明为产品厂商发现的APT组织计算数量，追踪APT组织和年度APT报告不计算数量）

4.3.2 厂商需具备领先的漏洞挖掘能力，挖掘微软、谷歌、adobe、高通等知名厂商的漏洞发现数量大于等于1800个。(需提供官网链接介绍漏洞清单截图)

4.3.3 产品厂商应具备安全大数据能力，能够及时有效针的对各种病毒文件进行查杀。安全大数据≥300亿（提供官网链接和截图）

# 第三章  供应商须知

一、名词解释

1、采购人：本项目是指汕尾市人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

2、供应商：是指符合询价书规定的资格要求及特殊条件要求（如有）。

3、“成交供应商”是指经评审小组评审确定的对询价书做出实质性响应，经采购人按照规定在评审小组推荐的成交候选供应商中确定的或评审小组受采购人委托直接确认的供应商。

4、询价文件：是指包括询价公告和询价书及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5、日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、项目服务要求

2.1 部署实施服务

1、提供上门部署服务，包括管理端部署、客户端安装配置

2、部署周期：自合同签订之日起 15 个工作日内完成全部 650 个终端部署

3、提供系统初始化配置，包括组织架构建立、策略模板配置等

4.投标时需提供厂商针对本项目的授权书和授权服务涵。

2.2 技术支持服务

1、提供 7×24 小时技术支持服务，响应时间≤1 小时

2、远程支持无法解决的问题，4 小时内到达现场（同城）

3、重大安全事件（如勒索病毒爆发），2 小时内到达现场处置（同城）

4、出具巡检报告

5、建立专属技术支持群，配备专职技术支持工程师

2.3 升级维护服务

1、提供系统版本升级服务，包括主程序、病毒库、漏洞库升级

4、提供年度系统优化服务，根据医院需求调整防护策略

5、服务期满前 30 天提供系统健康检查和迁移建议

2.4 培训服务

1、提供管理员培训：不少于 2 次，每次不少于 1 小时

2、提供操作员培训：不少于 3 次，覆盖各科室安全员

3、提供培训教材和操作手册（电子版 + 纸质版）

4、培训内容包括系统管理、日常运维、应急处置等

5、确保培训后管理员能够独立完成日常管理工作

三、交付要求

3.1 交付物清单

1、终端安全防护系统软件一套（含管理端和客户端）

2、系统部署文档、配置文档、操作手册

4、培训材料（教材、PPT、视频教程）

3.2 交付时间

1、管理端软件：合同签订后 3 个工作日内交付

2、客户端软件：随部署实施同步交付

3、文档资料：系统验收后 5 个工作日内交付

4、培训服务：系统部署完成后 10 个工作日内开始

3.3 交付方式

1、软件交付：这个一般是授权码 ，邮件发送

2、文档交付：电子版（邮件发送）+ 纸质版（装订成册）

3、培训交付：现场培训 + 远程培训相结合

四、验收标准

4.1 功能验收

1、所有 53 项功能指标均能正常使用，无功能缺失

2、系统能够稳定管理 650 个终端，无掉线、卡顿现象

3、病毒查杀率：对已知病毒查杀率≥99.9%

4、漏洞修复率：高危漏洞修复率≥98%

4.2 性能验收

1、满足技术参数要求中的各项性能指标

2、系统运行期间不影响终端正常业务使用

4、大并发操作（如批量扫描、策略下发）系统稳定

4.3 服务验收

1、部署实施按时完成，符合部署要求

2、技术支持响应及时，问题解决率≥98%

3、培训效果良好，管理员能够独立操作

4、提供的交付物完整、规范，符合要求

4.4 验收流程

1、供应商提交验收申请和相关材料：如但不限于授权书、操作文档、培训材料等。

2、医院组织验收小组进行功能测试和性能测试

3、出具验收报告，签字确认

4、验收不合格的，供应商需在 7 个工作日内整改完成

五、商务要求

5.1 报价要求

1、报价包含软件授权、部署实施、技术支持、升级维护、培训等所有费用

2、报价有效期：自报价之日起 90 天

3、付款方式：合同签订后10到15个工作日内支付 50%，系统验收合格后支付 45%，服务期满后支付 5%

5.2 资质要求

1、供应商需具备独立法人资格，提供营业执照复印件；

2、网络安全专用产品安全检测证书；

5.3 质保期

1、质保期：1 年（自系统验收合格之日起计算，验收时间为软件安装后10个工作日内）

2、质保期内提供免费升级维护和技术支持服务

3、质保期内如出现软件质量问题，免费更换或修复

5.4 违约责任

1、供应商逾期交付的，每逾期 1 天按合同总额的 0.5% 支付违约金

2、技术支持响应超时的，每次按合同总额的 1% 支付违约金

3、因供应商原因导致医院数据泄露或系统故障的，承担全部赔偿责任

六、其他要求

1、本需求书所列要求为最低要求，供应商可提供更优方案

2、供应商需对医院提供的所有信息严格保密，签订保密协议

3、系统需符合国家相关法律法规和行业标准

4、服务期满后，供应商需配合医院进行系统迁移或续保工作，迁移和续保按照实际费用结算。

5、本需求书未尽事宜，如需其他要求，由双方协商确定相关事宜。

七、符合性、资格性审查表

| 序号 | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或个体户证书等复印件，如国家另有规定的，则从其规定； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供相关证明资料或书面声明； |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供相关证明资料或书面声明； |
| 4 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 5 | 不接受联合体报价 | 提供相关证明资料或书面声明； |
| 6 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。 | 提供相关证明资料或书面声明； |
| 7 | 网络安全专用产品安全检测证书 | 网络安全专用产品安全检测证书 |
| 8 | 3 年内具有 3 个及以上医院行业类似项目案例，具备专业技术服务团队。 | 提供合同复印件（案例）、提供团队成员资质证书。 |
| 9 | 报价 | 报价是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 |

# 第四章  报价文件格式

汕尾市人民终端安全防护系统服务项目

报价文件

报价人名称：

日      期：

联  系  人：

联系方式：

一、报价表

（一）报价一览表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应公司： |  | 响应日期： |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |

| 响应报价 |  |
| --- | --- |
| 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90个公历日 |
| 备注 |  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价为固定唯一值、未超过本项目采购预算。不得为 0 或负数,不得存在区间值（如10～15），否则将作无效响应处理。

3、此表是响应文件的必要组成文件。

4、报价明细表自拟

公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

二、符合性资格性审查

| 评审内容 | 评审要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应供应商应具备以下条件： （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 响应供应商提供有效的声明函并加盖公章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 《资格声明函》 |
| 响应供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。 | 响应供应商需提供证明材料，以在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)或在响应供应商所在省（市）的地方信用中国网站查询结果为准。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 《资格声明函》 |
| 响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 | 响应供应商提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司响应，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对本项目响应的授权书。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 网络安全专用产品安全检测证书 | 网络安全专用产品安全检测证书 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 本项目不接受联合体，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。 | 响应供应商提供有效的声明函并加盖公章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 《资格声明函》 |
| 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得参加同一合同项下的采购活动。 | 响应供应商提供有效的声明函并加盖公章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 《资格声明函》 |
| 3 年内具有 3 个及以上医院行业类似项目案例，具备专业技术服务团队 | 提供合同复印件（案例）、提供团队成员资质证书。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：1、以上材料将作为响应供应商符合性、资格性审核的重要内容，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合将会直接导致无效响应。

2、响应供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

响应供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签名/签章）：

日期：    年    月    日

一、法定代表人资格证明书

致：汕尾市人民医院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

| 法定代表人身份证正、反面复印件 （盖单位公章） |  |
| --- | --- |

二、法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市人民医院

本授权书声明：         是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：               。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就汕尾市人民医院终端安全防护系统服务项目的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于           年         月         日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

地  址：

法定代表人（签字或盖章）：

职  务：

被授权人（签字或盖章）：

职  务：

日  期：

| 代理人身份证正、反面复印件 （盖单位公章） |  |
| --- | --- |

三、符合性资格性条款声明函

1、资格声明函

致：汕尾市人民医院

关于贵单位发布的汕尾市人民医院终端安全防护系统服务项目的采购邀请，本单位（企业）自愿参加响应，现声明如下：

(1)本单位/公司（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位/公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(3)本单位/公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(4)本单位/公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位/公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体。

(6)本单位/公司（企业）承诺如若成交，绝不以任何方式转包或分包本项目。

(7)本单位/公司（企业）承诺在经营活动中没有重大违法记录，不存在仍在有效期内被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，曾有不良信用记录但已失效或其他不符合参与本项目采购活动资格条件的情形。

(8)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位/公司承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

响应供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签名/签章）：

日期：    年    月    日

四、资格条款其他证明文件（格式自拟）

1、网络安全专用产品安全检测证书。

2、类似项目案例及团队成员资质证书。

3、响应供应商需提供证明材料，以在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)或在响应供应商所在省（市）的地方信用中国网站查询结果为准。

4、其他有关证书（如有）